TV VERİCİ VE AKTARICI CİHAZLARININ PERFORMANS STANDARTLARI

VE        ÖLÇME YÖNTEMLERİ

Tanımlar

- Bu Yönetmelikte yer alan tanımlardan:

a) "İdare" : Telsiz Genel Müdürlüğünü,

b) "ITU/R" : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telsiz Haberleşme-

sinden Sorumlu Birimini,

c) "ETSI" : Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

d) "IEC"  : Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,

e) "EBU"  : Avrupa Yayın Birliğini,

f) "PAL"  : Renk Transmisyon Sistemini,

g) "Temel Band Sinyali" : Gerçek ses veya görüntü bilgisini içermek için

kullanılan ancak RF taşıyıcısına bindirilmemiş sinyalleri,

h) "TV Vericisi" : Ses ve görüntüden oluşan TV programlarının halkın doğru-

dan alması maksadıyla iletiminde kullanılan verici cihazlarını,

ı) "TV Aktarıcısı" : Bir televizyon vericisinden aldığı sinyalleri yayının

yeterli düzeyde ulaşamadığı bir bölgeye başka bir kanaldan tekrar yayınlayan ve

modülasyon ve demodülasyon özelliği bulunmayan alıcı/verici kombinasyonunu,

ifade eder.

TV Verici ve Aktarıcı Cihazlarının Ortak Genel Özellikleri

Genel Karakteristikler ve Renk Sistemi

- Bu Yönetmelik kapsamındaki TV verici ve aktarıcılarının ITU/R

Rapor 624-2'de yer alan B/G PAL Standardına uygun olarak dizayn edilmiş

olması, frekans üretim şeklinin sentezli olması ve cihazlarda offsetleme

özelliğinin bulunması zorunludur.

Herhangi bir arıza anında yayının tamamen kesilmemesi  bakımından yedekli

çalışma (change over) veya uyarlı tepe gücü 25 W'tan büyük TV vericileri için

paralel amplifikasyon tekniklerinin kullanılmasına izin verilir.

TV verici ve aktarıcı cihazlarının 24 saat sürekli çalışma durumunda

herhangi bir performans kaybı olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen standart

değerleri sağlaması zorunludur. Bu husus ayrıca cihazların üreticisi tarafından

da belirtilir.

ITU/R Rapor 624-2'de yer alan B/G PAL standardının sağlanması zorunlu bazı

önemli karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bir Çerçeveye Karşılık Gelen Satır Sayısı (Number of lines per frame):625

b) Satır Frekansı (Line frequency) : 15625 Hz

c) Satır Uyarlama Darbe Süresi (Duration of line synchronisation pulse):

4.7 mikro S

d) Satır Karartma Darbe Süresi (Duration of line blanking pulse): 12 mikro S

e) Ön Giriş (Front Proch) : 1.5 mikro S

f) Alan Karartma Aralığı (Field blanking interval) : 25 satır

g) Yan Band Genişliği (Width of vestigial side band) : 0.75 MHz

h) Görüntü Taşıyıcısının Kanalın En Yakın Kenarına Olan Uzaklığı (Spacing

of vision carrier from nearest edge of channel): + 1.25 MHz

ı) RF Uyarlama Seviyesi (RF synchronisation level) : % 100

j) RF Karartma Seviyesi (RF blanking level) : % 75 +- 2.5

k) RF Beyaz Seviyesi (RF white level, residual carrier) : % 10

l) Resim Giriş Seviyesi (video input level) : 1V p-p

m) RF Band Genişliği (RF bandwidth) : VHF = 7 MHz, UHF = 8 MHz

n) Resim Giriş/Çıkış Empedansı (Video input/output impedance) : 75 (ohm)

o) Ses Giriş/Çıkış Empedansı (Audio input-output impedance): 600 (ohm)

p) RF Çıkış Empedansı (RF output impedance) : 50 (ohm)

r) Resim Giriş Sinyali (Video input signal form) : ITU/R rapor 624-2'ye,

B/G standartlarına ve PAL renk sistemine uygun olması zorunludur.

Frekans Bandı

- Bu Yönetmelik kapsamındaki TV verici ve aktarıcı cihazlarının

1961 Stockholm planında TV yayıncılığına tahsis edilen frekans bandlarında

çalışması zorunludur. Bu bandlar aşağıda belirtilmiştir.

Band I    : VHF  47 - 68  MHz  ( 3 kanal)

Band III  : VHF 174 - 230 MHz  ( 8 kanal)

Band IV   : UHF 470 - 582 MHz  (14 kanal)

Band V    : UHF 582 - 862 MHz  (35 kanal)

Ara Frekanslar

- Televizyon verici ve aktarıcı cihazlarının ara frekanslarının

aşağıda belirtilen değerlerde olması zorunludur.

a) Görüntü Ara Frekansı : 38.9 MHz

b) Ses1 Ara Frekansı    : 33.4 MHz

c) Ses2 Ara Frekansı    : 33.158 MHz